- 新疆维吾尔自治区建设工程消防

- 设计审查验收管理实施细则

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条 为进一步规范自治区建设工程消防设计审查验收管理，保障建设工程消防本质安全，根据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第58号，以下简称《暂行规定》）《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2024〕3号，以下简称《工作细则》）等法律规章文件，结合自治区实际，制定本细则。

第二条 本细则适用于新疆维吾尔自治区行政区域内特殊建设工程消防设计审查、消防验收，以及其他建设工程消防验收备案和抽查（以下统称“消防设计审查验收”）。

住宅室内装饰装修、村民自建住宅、军事设施、矿井地下部分、救灾和非人员密集场所临时性建筑的建设活动不适用于本细则。

本细则是与《暂行规定》和《工作细则》相配套的具体规定，消防设计审查验收工作除遵守本实施细则外，还应遵守上述规章和文件规定。

第三条 自治区住房和城乡建设厅负责监督和指导全疆建设工程消防设计审查验收工作，组织开展特殊消防设计专家评审和建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性措施研究论证工作。

州（市、地）、县（市、区）住房和城乡建设主管部门（以下统称“消防设计审查验收主管部门”）建设工程消防设计审查验收管理权限，由州（市、地）住房和城乡建设主管部门根据本地实际情况和县（市、区）工作能力确定消防设计审查验收工作权限分工，报自治区住房和城乡建设厅备案并向社会公布。

跨行政区域的建设工程消防设计审查验收工作，由该建设工程所在行政区域消防设计审查验收主管部门共同的上一级主管部门指定负责。

- 消防设计审查验收主管部门应当与有关行业主管部门、消防救援机构等加强沟通协作，建立重大事项会商、管理信息共享、联合监督检查等机制，提高消防审验工作质效。

- 建设单位依法对建设工程消防设计、施工质量负首要责任。设计、施工、监理、技术服务等单位依法对建设工程消防设计、施工质量负主体责任。建设、设计、施工、监理、技术服务等单位从业人员依法对建设工程消防设计、施工质量承担相应个人责任。

- 各级消防设计审查验收主管部门要加强相关政策法规、标准规范、业务技能的学习培训，提高工作人员消防审验业务能力和专业水平。

建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位从业人员应具备相应的专业技术能力。

- 禁止采用造假、欺瞒或违反国家工程消防技术标准肢解项目等手段，规避或降低建设工程消防设计审查验收类别要求。

- 消防设计审查验收主管部门应严格审核建设单位提交的消防设计审查验收申请资料，确保建设工程依法准确适用消防设计审查验收类别。

第二章 施工图消防设计技术审查

- 第八条 房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称“房屋市政工程”）消防设计技术审查并入施工图联合审查，经审查合格的，一并出具技术审查意见。

- 房屋市政工程以外的29类专业建设工程（以下简称“专业工程”)，应当结合本专业工程建设程序实际，将消防设计技术审查纳入建设工程设计文件审查，或委托具备能力资格的建设工程消防设计审查验收技术服务机构（以下统称“消防技术服务机构”）开展专项消防设计技术审查，审查合格的，出具《建设工程消防设计技术审查报告》。

- 第九条 从事消防设计审查的消防技术服务机构应按照工程项目勘察设计合同签订时有效的工程建设消防技术标准及自治区《建设工程消防设计施工图审查技术导则》等进行消防设计文件审查，不得缺项、漏项；发现违反国家工程建设消防技术标准强制性条文或违反带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”等非强制性条文规定的，不得出具“合格”意见。

第十条 自治区住房和城乡建设厅应当组织对消防技术服务机构的消防设计技术审查质量进行抽查复核，并将复核结果纳入消防技术服务机构信用评价依据。

第三章 特殊建设工程的消防设计审查

第十一条 建设单位申请消防设计审查所提供的消防设计文件应包含以下内容：

（一）建设工程全套施工图纸及电子档案；

- （二）需进行施工图设计文件联合审查的，应提供施工图联合审查报告；不实行施工图设计文件联合审查的，应提供《建设工程消防设计技术审查报告》。

第十二条 对申请人提出的建设工程消防设计审查申请，应当按下列规定处理：

（一）申报的建设工程依法不需要进行消防设计审查的，应及时告知申请人；

（二）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，出具不予受理凭证，并一次性告知申请人应补正的全部内容；申请材料存在可以当场更正错误的，应当允许申请人当场更正；

（三）申请材料齐全，符合法定形式，或者申请人按照要求补正全部申请材料的，应当受理并出具受理凭证。

- 第十三条 对符合《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十七条规定情形的建设工程，地（州、市）级消防设计审查验收主管部门应当按照《建设工程消防设计审查验收评定和备案抽查技术规则(XJZJ003—2023)》规定提请自治区住房和城乡建设厅组织特殊消防设计专家评审。

- 属地消防设计审查验收主管部门应当督促指导建设、设计、消防设计图纸技术审查等单位，落实特殊消防设计专家评审意见。未落实到位的，不得出具消防设计审查合格意见书。

- 审查建筑高度80米以上住宅建筑、100米以上公共建筑建设项目时，应征求同级消防救援机构意见，以确保与当地消防救援能力相匹配。

- 审查建筑高度大于250米民用建筑时，地（州、市）级消防设计审查验收主管部门应提请自治区住房和城乡建设厅组织防火设计加强性措施专题论证。

第十五条 消防设计审查验收主管部门应当自受理消防设计审查申请之日起15个工作日内出具消防设计审查意见。实行施工图设计文件联合审查的，审查时限按照联合审查要求执行。

第十六条 经消防设计审查合格的建设工程消防设计文件不得擅自修改，确需修改的，建设单位应当重新申请建设工程消防设计审查。

- 特殊建设工程消防验收

第十七条 消防技术服务机构应如实、全面、准确记录查验情况，做到全过程留痕，发现重大建设工程消防安全隐患应及时报告属地消防设计审查验收主管部门。

任何单位或个人不得明示、暗示消防技术服务机构对查验结果造假、瞒报、漏报。

第十八条  建设单位申请消防验收，提交的竣工消防验收报告、竣工验收消防查验报告应符合《工作细则》和《建设工程消防设计审查验收评定和备案抽查技术规则(XJZJ003—2023)》规定。

第十九条  消防设计审查验收主管部门应当核验涉及消防的建设工程竣工图纸与经消防设计审查合格的消防设计文件是否相符。

消防设计审查验收主管部门应当依据消防法律法规、经审查合格的消防设计文件和涉及消防的建设工程竣工图纸、消防设计审查意见开展现场评定。

第二十条 消防设计审查验收主管部门开展特殊建设工程消防验收时，建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位应当予以配合。

- 第二十一条 包含多个单体工程的建设工程，对具备独立使用功能，且均满足消防技术标准和消防设计文件要求的一个或多个单体工程，可以申请消防验收。

第二十二条 消防设计审查验收主管部门应当自受理消防验收申请之日起15日内出具消防验收意见。实行联合验收的，验收时限按联合验收要求执行。

- 其他建设工程的消防设计、备案与抽查

第二十三条 对需申请施工许可或者批准开工报告的其他建设工程，建设单位应当提供满足施工要求的消防设计图纸、施工图联合审查报告或消防设计技术审查报告及相关技术资料。

- 第二十四条 其他建设工程原则上不得进行特殊消防设计。

- 确需进行特殊消防设计的，应参照特殊建设工程特殊消防设计的要求开展专家评审。

- 第二十五条 消防设计审查验收主管部门对需要进行消防验收备案的其他建设工程按照一般项目和重点项目进行分类管理。符合以下情形之一的其他建设工程为一般项目：

- （一）总建筑面积不大于3000平方米，建筑高度不大于24米，地下不超过一层且建筑面积不大于1000平方米的办公建筑；

- （二）总建筑面积不大于3000平方米，建筑高度不大于24米，地上任一层建筑面积不大于1500平方米，地下不超过一层且建筑面积不大于500平方米的商业建筑；

- （三）总建筑面积不大于500平方米且功能单一的地上公共服务设施（公共服务设施包括：教育设施、医疗设施、文体活动设施、商业设施、金融服务设施、社区服务设施、市政公用设施；不包括：托儿所、幼儿园、儿童活动场所、养老院、福利院、医疗建筑、歌舞娱乐放映游艺场所、桑拿浴室、网吧、酒吧类及具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅等）；

- （四）建筑高度不大于21米的住宅建筑；

- （五）除甲、乙类物品运输车以外的IV类汽车库、修车库、停车场（地下停车场除外）；

（六）中、小型风力、水力、火力发电厂（站）；10KV及以下变配电站；

- （七）丁戊类厂房、丁戊类仓库；

- 改变建筑使用功能需要重新办理规划许可、涉及建筑主体和承重结构变动的建设工程，不属于一般项目。

- 第二十六条 一般项目可以采取告知承诺制方式申请消防验收备案。采取告知承诺制的项目，建设单位应当提交下列材料：

（一）消防验收备案申请表；

（二）告知承诺书。

消防设计审查验收主管部门收到建设单位提交的消防验收备案申请表信息完整、告知承诺书符合要求的，应当依据承诺出具备案（告知）凭证，并按照不低于20%的比例进行抽查。

第二十七条 采用告知承诺制方式申请一般项目消防验收备案，存在下列情形之一的，应当依法撤销消防验收备案（告知）凭证，责令停止使用并重新申报消防验收备案，不再适用告知承诺方式，抽查比例调整为100%。

（一）对不符合适用告知承诺制的建设工程，故意拆分或者以弄虚作假方式申请适用告知承诺备案的；

（二）告知承诺备案项目的实际情况与建设单位承诺严重不符的；

（三）经依法抽查不合格，或者整改复查仍然不合格的。

因建设单位原因造成备案（告知）凭证撤销的，所产生的法律责任由建设单位承担，对第三方造成不良影响或者损失的，由建设单位承担相应法律责任。

第二十八条 一般项目之外的其他建设工程为重点项目，按照以下比例随机抽查：

（一）经专家评审、消防设计论证的建设工程抽查比例为100%；

（二）未依法申报消防验收备案的其他建设工程，抽查比例为100%；

（三）公众聚集场所抽查比例为100%；

（四）其它人员密集场所抽查比例为90%；

- （五）多层居住建筑抽查比例为30%；

- （六）二类高层居住建筑抽查比例为60%；

（七）多层公共建筑抽查比例为70%；

（八）高层公共建筑抽查比例为100%

（九）厂房抽查比例为80%；

（十）仓库抽查比例为90%；

上述之外的建设工程，抽查比例为60%。

第二十九条 符合本细则第二十一条情形的其他建设工程，可以一个或多个单体工程申请消防验收备案，抽查比例为100%。

第三十条 消防设计审查验收主管部门应当自其他建设工程被确定为检查对象之日15个工作日内，选派不少于2名工作人员，依据《工作细则》和《建设工程消防设计审查验收评定和备案抽查技术规则(XJZJ003—2023)》中关于现场评定的有关规定，完成现场检查、制作检查记录。检查结果于5个工作日内通知建设单位，并向社会公布。涉及国家秘密、商业秘密等依法不予向社会公布。

建设单位收到检查不合格整改通知后，应当停止使用建设工程并组织整改，整改完成后，向消防设计审查验收主管部门申请复查。复查合格后方可使用建设工程。

第六章  能力建设及监督管理

第三十一条 消防技术服务机构应当按照法律法规、国家工程建设消防技术标准和有关规定提供技术服务，出具的意见、报告应清晰、准确，并对其真实性、完整性负责。

消防设计审查验收主管部门对消防技术服务机构从业行为，采取信用管理，对违法行为依法处理。

第三十二条 建设单位可以委托有相应技术能力的消防技术服务机构提供特殊消防设计咨询、竣工验收消防查验和全过程消防技术咨询等技术服务。

第三十三条 消防设计审查验收主管部门可以委托有相应技术能力的消防技术服务机构或聘请专家，为开展消防设计审查、消防验收现场评定、消防验收备案抽查等提供技术服务，所需经费列入本部门预算。

受委托的消防技术服务机构、专家不得与项目参建单位以及为该项目提供特殊消防设计咨询、竣工验收消防查验、全过程消防技术咨询等服务的单位有隶属关系或者其他利害关系。消防技术服务机构出具的意见、报告，可以作为消防设计审查验收主管部门出具消防设计审查验收意见的依据。

- 第三十四条 自治区住房城乡建设厅建立自治区消防设计审查验收专家库，制定相关管理制度，并负责监督管理。地（州、市）、县（市、区）建设工程消防设计审查验收主管部门应当根据需要建立本级消防设计审查验收专家库，并负责监督管理。

第三十五条 消防设计审查验收主管部门应当使用新疆消防建设综合管理云平台开展消防审验工作，加强消防审验移动端、自助端等信息化建设，实现“一网通办，全程网办”，并与工程审批管理系统有效衔接。涉密工程除外。

第三十六条 消防设计审查验收主管部门应当依法公开消防设计审查验收办理事项、办理要件、办理流程以及办理结果等信息。

办理消防审验手续时，按照有关法律法规和建设工程规划许可豁免清单制等规定无需办理建设工程规划许可的，可以免于提供。

第三十七条 消防设计审查验收主管部门应推动消防验收纳入联合验收。消防验收、备案和抽查办结后将审批通过的建设工程建筑总平面图、竣工图、消防设施平面布置图、消防设施系统图等资料与同级消防救援机构共享。

第三十八条 住房和城乡建设主管部门应加强房屋市政工程消防施工质量全过程监管。

专业工程施工现场和消防施工质量监督管理按照国家、行业有关规定及《关于全面加强建设工程消防设计审查验收管理 落实落细消防安全责任制的意见（新建消〔2022〕6号）》执行。

第三十九条 消防设计审查验收主管部门应当加强对消防设计审查验收工作的监督管理。将建设工程消防设计审查验收监督管理工作纳入年度“双随机、一公开”执法监督检查计划。会同有关部门依法处理涉及消防审验的违法违规行为。

第四十条 消防设计审查验收主管部门应当加强档案管理，将建设工程消防设计审查验收全过程资料整理归档，内容较多时可立分册并集中存放，其中图纸可用电子档案的形式保存，事项办结后在1个月内，按照《建设工程消防设计审查验收备案档案标准（DB65/T8025-2024)》规定完成纸质及电子建档归档。归档的原始资料应长期保存，确保档案完整、准确、可追溯。

第七章  附  则

- 第四十一条 新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前，建设工程的消防设计已经依法审查合格的，按原审查意见的标准执行。修订的国家工程建设消防技术标准颁布后、正式实施之前的设计图纸变更可按照修订前的标准执行。修订的国家工程建设消防技术标准颁布且正式实施之后的设计图纸变更，在修订后的国家工程建设消防技术标准中有明确规定的，应按修订后标准执行。

- 第四十二条 既有建筑改造项目，应当符合城乡规划、国家工程建设消防技术标准和有关规定。

- 改造中遇到的消防设计审查验收方面的问题困难，应由消防设计审查验收主管部门会同有关职能部门，在政策允许范围内提出解决方案，并报属地政府同意后实施。

第四十三条 国家有关法律法规、住房城乡建设部出台新规定的，从其规定。

第四十四条 建设工程消防设计审查验收未尽事宜，可以根据实际需要，由自治区住房城乡建设厅会同有关部门、单位作出规定，进行明确和规范。

第四十五条 本规定自2025年  月  日起施行。

2020年4月17日公布的《关于印发<自治区建设工程消防设计审查验收管理暂行规定实施细则＞的通知》同时废止。