附件1

住 宅 工 程 业 主 预 验 房

告

知

书

住宅工程业主预验房告知书

由我公司开发建设的               项目（楼盘名：       ）预计于    年  月   日至   日组织业主预验房，我公司将严格落实自治区关于住宅工程业主预验房相关文件规定，规范开展业主预验房工作，现将有关事项告知如下：

一、项目概况

1、住宅概况

您所购买的住宅位于      幢    单元    室；户型为         ；建筑面积    平方米，其中分摊建筑面积    平方米；层数为地上    层，地下     层；层高    米，建筑高度   米。

2、住宅小区概况

小区位置为                 ，东至     ，南至    ，西至    ，北至     ；小区总建筑面积    平方米，其中总分摊建筑面积     平方米；绿色建筑设计等级为    级，建筑节能率    ；交付标准为     。

3、住宅平面图

（1）本户型平面布置图见附图1。

（2）本住宅建筑主体结构平面示意图见附图2。

二、工程设计使用年限

本工程设计使用年限至     年。

三、各参建单位责任主体及负责人

建设单位：

施工单位：

监理单位：

设计单位：

勘察单位：

四、工程使用的主要建筑材料品质和进场检验情况

本工程所使用的主要建筑材料均经过第三方检测机构检测，检测结果为合格。

- 五、工程保修

1. 地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，

为     年；

3.供热与供冷系统，为  个采暖期、供冷期；

4.电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为  年；

5.管道渗漏为  年，管道堵塞为  月；

6.保温工程为  年，装修工程为  年；

7.墙面、顶棚抹灰层脱落为  年；

8.地面空鼓开裂、大面积起砂为  年；

9.门窗翘裂、五金件损坏为  年；

10.卫生洁具（如有）为  年；

11.灯具、电器开关（如有）为  年；

其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。

注：保修时限不得低于《自治区房屋建筑工程质量投诉处理办法》规定。

六、已具备可开展业主预验房工作条件

- 本次业主预验房已具备开展预验房工作条件。

七、建设单位工作要求

本公司承诺，在开展业主预验房工作期间严格落实如下工作要求：

1.严格落实建设单位质量首要责任，不将业主预验房工作委托或转交他人开展；

2.通知全数购房业主，做到应看尽看；

3.如实记录业主反馈的房屋质量问题，做好沟通、引导和解释工作；

4.积极组织工程参建各方做好质量问题的甄别和整改工作；

5.在项目现场设置业主接待点，成立服务团队，做好业主预验房过程中服务接待工作。

八、其他告知事项：

附件：《住宅工程业主预验房查验要点》

建设单位项目负责人：

联系电话：

（建设单位章）

年  月  日

附件

住宅工程业主预验房查验要点

一、毛坯查验要点（户内）

1、房间功能和净空尺寸

房间功能区分隔与建筑施工图纸设计相符，不得随意调整改动。

开间、进深：选用同一功能间内开间、进深（长和宽）实际尺寸与设计尺寸偏差应在±10mm。

净高：选用同一功能间内净高实测值与设计值的偏差应在±10mm，极差应≤20mm。

查验方法：红外线测距仪、卷尺。

2、门窗

门窗、门窗框所用材料符合合同约定。户门开启方向正确；门窗打开关闭灵活、安装牢固，无异响；门窗表面平整、关闭严密、色泽一致，无严重碰伤、凹坑、锈蚀；窗户密封胶条安装牢固，无断裂、砂眼；窗排水孔位置正确、数量准确、排水通畅。

查验方法：观察、尺量、手试、开启和关闭。

3、墙面、地面与顶面

墙面、地面与顶面所用材料符合合同约定。

墙面：无空鼓、裂缝或龟裂纹现象，无污染，修补应美观方正。抹灰面无起砂、不平整、墙面磕碰损伤、缺棱掉角、阴阳角不顺直现象；腻子面无起壳、粉化、接茬粗糙、打磨痕迹明显、不平整、墙面磕碰损伤、缺棱掉角、阴阳角不顺直现象；外墙无渗漏。

地面：无不平整、明显下陷脚印、砂浆块未清理、四周收边粗糙。地坪应设置分隔缝、无空鼓开裂；结构地面无明显贯通性裂缝。

顶面：无污染、返潮、起皮脱落、不平整、锈点、外露钢筋头、裂缝或龟裂纹现象。

查验方法：观察、手摸、脚踩，小锤轻击。

4、电气、开关、插座

开关、插座符合合同约定。预埋底盒有成品保护，安装方正。开关、插座、灯具安装牢固、相序正确，通电运行正常。卫生间开关、插座有防水保护。空调、照明、插座等空气开关单独设置，通断正常。配电箱安装牢固，线路标识明确。

查验方法：观察，用插座电笔或电验电灯测试，通断。

5、厨卫间

地面闭水无渗漏；地面与地漏周边坡度正确，

查验方法：观察、蓄水。

6、给、排水及采暖

给水系统：管道材质、规格符合设计要求；阀门启闭灵活且无漏水；出水干净无杂物。

排水系统：管道材质、规格符合设计要求；检查口、清扫口位置设置在便于检修部位；存水弯、地漏安装到位，防臭功能正常，排水通畅；雨水管道连接牢固，排水通畅无渗漏。

采暖系统：管道材质、规格符合设计要求；分集水器安装位置合理，阀门标识清晰，操作灵活；

消防水系统：管道材质、规格符合设计要求；喷淋头安装方向、间距正确，无遮挡。

查验方法：观察、手试、查看施工图纸。

二、全装修查验要点（户内）

1、房间功能和净空尺寸

房间功能区分隔与建筑施工图纸设计相符，不得随意调整改动。

房间的开间、进深、净高实测值偏差≤15mm。

查验方法：红外线测距仪、卷尺。

2、门窗

门窗、门窗框所用材料符合合同约定。户门开启方向正确；门窗打开关闭灵活、安装牢固，无异响；门窗表面平整、关闭严密、色泽一致，无严重碰伤、凹坑、锈蚀；窗户密封胶条安装牢固，无断裂、砂眼，窗排水孔位置正确、数量准确，通畅。

查验方法：观察、尺量、手试、开启和关闭。

3、墙顶面

墙面、顶面所用材料符合合同约定。阴阳角顺直、方正。

涂料类：涂饰均匀、平整光滑，无开裂、起皮和掉粉等现象。

壁纸类：拼接缝横平竖直，拼接处花纹、图案应吻合，不离缝、不搭接、不显拼缝，无明显色差、气泡、裂纹、纸毛、飞刺、皱折及斑污，斜视应无明显胶痕。

瓷砖类：无超出规范要求空鼓，排列美观，接缝平整、顺直、无裂纹、无掉角。

吊顶类：饰面板与灯具、设备口交接吻合、严密，石膏板吊顶无裂缝，安装牢固。

查验方法：观察和手摸，小锤轻击。

4、地面

地面所用材料符合合同约定。铺贴牢固、顺直、平整，无超出规范要求空鼓、无划痕。接缝平整、顺直、无掉角。踢脚线与墙面顺直平整，无外撇、内斜现象；与地面拼装严密、平直。

木地板类：无松动、无起拱现象。扣条顺直、严密,无翘曲。

瓷砖/石材类：坡度满足排水要求。与地漏管道结合处严密、无渗漏。

查验方法：观察，脚踩，小锤轻击，蓄水。

5、厨卫间

厨房和卫生间固定设施符合合同约定。各固定设施安装牢固，地面闭水无渗漏。卫生洁具、水槽与台面、墙面等部位连接处防水密封。给排水管道与配件、器具连接严密，通水顺畅、无渗漏。地漏安装美观、平整、牢固，无渗漏、无杂物，地漏周边坡向正确。

查验方法：观察、蓄水、通水。

6、电气、开关、插座

开关、插座符合合同约定。开关、插座、灯具安装牢固、相序正确，通电运行正常。卫生间开关、插座有防水保护。空调、照明、插座等空气开关单独设置，通断正常。配电箱安装牢固，线路标识明确。

查验方法：观察，用插座电笔或电验电灯测试，通断。

7、固定家具

固定家具符合合同约定。固定家具安装牢固，柜门和抽屉开关灵活，回位准确，饰面平整，无划伤、无翘曲。板缝横平竖直、宽窄一致。五金配件齐全、牢固，保护完好。

查验方法：观察、手试。

8、给、排水及采暖

给、排水系统：同第5条厨卫间一致。

采暖系统：管道材质、规格符合设计要求；分集水器安装位置合理，阀门标识清晰，操作灵活；

消防水系统：管道材质、规格符合设计要求；喷淋头安装方向、间距正确，无遮挡。

查验方法：观察、手试、查看施工图纸。

三、公共部位查验要点

地砖地面铺贴平整、无明显高低差；水泥地面表面平整、压光，无明显凹凸不平；墙面无空鼓、脱层和裂缝；涂饰均匀、粘结牢固，无漏涂、透底、起皮掉粉现象；楼梯间和强弱电间防火门安装牢固、打开关闭灵活；电梯运行平稳；照明工具工作正常；设置无障碍坡道。

查验方法：观察、手试、小锤轻击。